AX615D硬件设计Checklist

文档版本：V1.1

发布日期：2026/04/30

目 录

前 言	3

修订历史	4

1 硬件设计Checklist	5

1.1 核心电源设计要求	5

1.2 主时钟与RTC电路设计要求	5

1.3 DDR电路设计要求	6

1.4 系统启动与复位电路设计要求	7

1.5 I2C/SPI/UART/GPIO设计	7

1.6 SD CARD电路设计要求	8

1.7 eMMC电路设计要求	8

1.8 内置EPHY电路设计要求	8

1.9 内置CODEC电路设计要求	9

1.10 ADC电路设计要求	9

权利声明

爱芯元智半导体股份有限公司或其许可人保留一切权利。

非经权利人书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非商业合同另有约定，本公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

前 言

适用产品

AX615D

适读人群

- 软件开发工程师

- 硬件开发工程师

- 技术支持工程师

符号与格式定义

| 符号/格式 | 说明 |
| --- | --- |
| xxx | 表示您可以执行的命令行。 |
| 斜体 | 表示变量。如，“安装目录/AX615D_SDK_Vx.x.x/build目录”中的“安装目录”是一个变量，由您的实际环境决定。 |
| 说明/备注： | 表示您在使用产品的过程中，我们向您说明的事项。 |
| 注意： | 表示您在使用产品的过程中，需要您特别注意的事项。 |

修订历史

| 文档版本 | 发布时间 | 修订说明 |
| --- | --- | --- |
| V0.5 | 2025/06/05 | Draft Version |
| V0.6 | 2025/09/19 | 更新 1.3 DDR电路设计要求 的描述 |
| V1.0 | 2026/01/07 | 更新 1.3 DDR电路设计要求 的描述 |
| V1.1 | 2026/04/30 | 更新 1.1核心电源设计要求 的描述 |

硬件设计Checklist

核心电源设计要求

| Items | 描述 | 客户确认 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VDDCORE电源位于AX615D 背面的去耦电容数量、类型、摆放位置请完全复制参考设计。 |  |  |
| 2 | VDDIO18_AON、VDDIO18_PD电源管脚使用DVDD_1V8供电，AVDD18_AON使用DVDD_1V8供电，需要串联磁珠或串联0 Ω预留磁珠位置，并 在靠近管脚的位置放置去耦电容。 |  |  |
| 3 | VDDCORE必须使用PWM调压，其DCDC的分压电阻40.2K、80.6K，PWM调压通路上的电阻240K、电容值100nF必须跟Demo板完全一样，R1、R2、R3、R4的值必须按硬件设计指南中 “1.2.2 VDDCORE电源设计”章节要求选择。不能修改。 |  |  |

主时钟与RTC电路设计要求

| Items | 描述 | 客户确认 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AX615D系统主时钟电路由芯片内部OSC与外部晶体组成。外部晶体需选择24 MHz晶体，频率误差±30 ppm，工作温度范围-40 °C ~ 85 °C。 |  |  |
| 2 | RTC计时精度主要取决于外置晶体，外部晶体需选择32.768 KHz晶体，频率误差±20 ppm，工作温度范围-40 °C ~ 85 °C。 |  |  |
| 3 | 晶体需要远离热源，XIN和XOUT信号走线越短越好且全程做包地处理，保证有完整的参考平面；晶体电路下方不能有高速信号穿过。 |  |  |
| 4 | 若使用外部专用RTC芯片，内部RTC电源VCC_PMU不可悬空，需连接至DVDD_3V3 |  |  |

DDR电路设计要求

| Items | 描述 | 客户确认 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AX615D内置DDR，需要使用外置DCDC供电 Chip PN; SIP DDR type; DRAM Size; DDR_VDDQ. AX615DV100; DDR2L; 64MB; 1.5V. AX615DV110; LPDDR2; 64MB; 1.2V. AX615DV200; DDR3L; 128MB; 1.35V. AX615DV201; DDR3L; 256MB; 1.35V. AX615DV210; LPDDR3; 128MB; 1.2V. AX615DV220; DDR3; 128MB; 1.5V. |  |  |

系统启动与复位电路设计要求

| Items | 描述 | 客户确认 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PTEST管脚接地或者悬空 |  |  |
| 2 | BOND1、BOND0、GPIO0_A20决定系统的工作模式以及系统启动项，需参考《AX615D硬件设计用户指南》 |  |  |
| 3 | BOND1、BOND0、GPIO0_A20这三个PIN需要外部接上下拉，芯片内部没有做上下拉处理。根据实际启动配置选择上下拉。阻值推荐使用47K。当SOC上电时，如果BOND1为低电平则进入USB下载模式。硬件设计需要避免意外进入USB下载模式的情况。 |  |  |

I2C/SPI/UART/GPIO设计

| Items | 描述 | 客户确认 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UART0做打印log输出功能，3.3V工作时RXD需要加二极管防止电流倒灌，参考电路请查阅硬件设计指南。 |  |  |

SD CARD电路设计要求

| Items | 描述 | 客户确认 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SD CARD仅支持工作在SD2.0模式下，不支持电压切换。 |  |  |
| 2 | IO信号需要做好ESD保护，TVS选型要求寄生电容可放宽到9pF。 |  |  |

eMMC电路设计要求

| Items | 描述 | 客户确认 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EMMC仅支持4线模式。 |  |  |

内置EPHY电路设计要求

| Items | 描述 | 客户确认 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RJ45座子LED灯，连接EPHY_LINK_ACT和EPHY_LINK_STA。请注意G5域的VDDIO3318_G5电源，采用1.8 V电压时，请确认驱动电压是否满足RJ45座子LED灯的启动要求。 |  |  |
| 2 | EPHY 3.3V磁珠后放置10uF和100nF电容。 EPHY 1.8V磁珠后放置10uF和100nF电容。 |  |  |
| 3 | MDI走线总长需要小于2000 mil，对内等长要求差距小于50 mil。尽可能减少MDI走线上的过孔和残桩。 MDI走线的差分阻抗为100 Ω，误差需要控制在±10%。保持参考地平面连续。 |  |  |

内置CODEC电路设计要求

| Items | 描述 | 客户确认 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MICR、MICL作为单端输入时，MIC_P接输入信号，MIC_N需接1 uF电容到地。 |  |  |

ADC电路设计要求

| Items | 描述 | 客户确认 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADC输入电压范围为0 ~ 1.8 V。 |  |  |